中山市东升医院棉织品采购项目调研公告

为更好地开展项目，了解当前市场状况，我院对2026年中山市东升医院棉织品采购项目进行公开调研，现诚邀有意向的供应商报名参与并提出宝贵意见。本调研公告将作为后续该项目参数设置及预算确定的重要依据，请各位供应商积极参与，若本需求表初稿涉及参数存在倾向性可能，请广大供应商如实指出，以便后续调整。具体项目内容如下：

- 一、项目概况：

- 1.项目名称：2026年中山市东升医院棉织品采购项目

- 2.项目清单：

| 产品名称 | 规格参数 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 男医生服（长袖） | 所有码（按医院要求印制或绣制标志、医院挑选款色） | 1、专业医用功能面料，吸湿透气，柔软舒适、有弹性、防静电，耐医用洗涤。 2、面料成份：85.5%聚酯纤维+14.5%粘纤（±2%）；纱织密度：504*300根/10cm（±3根/10cm）；此布料重量226g/㎡(±5g/㎡)； 3、水洗尺寸变化率(%)，经向1~-1.5，纬向1~-1.5；起球（级）≥4；耐磨性能（次）≥30000；撕破强力（N）：经向44，纬向41（±2%）；断裂强力（N）：经向2035（±5），纬向1345（±5）； 4、耐水色牢度（级）≥4，耐汗渍色牢度（级）≥4，耐干摩擦色牢度（级）≥4，耐湿摩擦色牢度（级）≥4，耐皂洗色牢度（级）≥4，耐氯化水色牢度（级）≥4； 5、甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。 | 件 | 50 |
| 男医生服（短袖） |  |  | 件 | 40 |
| 女医生服（长袖） |  |  | 件 | 60 |
| 女医生服（短袖） |  |  | 件 | 0 |
| 女护士服（长袖） |  |  | 套 | 29 |
| 女护士服（短袖） |  |  | 套 | 22 |
| 护士上衣 |  |  | 件 | 0 |
| 护士裤 |  |  | 条 | 45 |
| 医生服（ICU专用） |  |  | 套 | 0 |
| 护士服(ICU专用) |  |  | 套 | 0 |
| 长袖洗手衣(含裤) | 所有码（按医院要求印制或绣制标志、医院挑选款色） | 1、纤维含量：65%聚酯纤维+35%棉（±3%）； 2、纱线线密度：45S/2*45S/2（±1S）；纱织密度：104*56根/英寸（±2根/英寸）； 3、单位面积质量177/㎡(±3g/㎡)； 4、水洗尺寸变化率(%)：经向:+1~-3.0，纬向:+1~-3.0； 5、断裂强力（N）：经向≥1400，纬向≥590；撕破强力（N）：经向≥34，纬向≥21； 6、耐干摩擦色牢度（级）≥4；耐湿摩擦色牢度（级）≥4；耐水色牢度（级）≥4；耐汗渍色牢度（级）≥4；耐皂洗色牢度（级）≥4；耐次氯酸盐漂白色牢度（级）≥4；起毛起球（级）≥3；甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。 | 套 | 90 |
| 短袖洗手衣(含裤) |  |  | 套 | 0 |
| 常规病人服 | 所有码（按医院要求印制或绣制标志、医院挑选款色） | 1、纤维含量：66%聚酯纤维+34%棉；纱线线密度：45S/2*21（±1S），纱织密度：570*285根/10cm（±3根/10cm）；此布料重量245/㎡(±3g/㎡)； 2、水洗尺寸变化率(%)；经向：0~-1，纬向：0~-1，起毛起球（级）≥4；撕破强力（N）：经向：34（±1），纬向：33（±1）；断裂强力（N）：经向：2000（±1%），纬向：1100（±1%）。 3、耐水色牢度（级）≥4， 耐汗渍色牢度（级）≥4，耐干摩擦色牢度（级）≥4，耐湿摩擦色牢度（级）≥4，耐皂洗色牢度（级）≥4，耐氯化水色牢度（级）≥4。 4、甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。 | 套 | 100 |
| 妇产科病人服 |  |  | 套 | 230 |
| 病人袍 |  |  | 件 | 80 |
| 外科病人服（左开边绑带） |  |  | 套 | 0 |
| 外科病人服（右开边绑带） |  |  | 套 | 0 |
| 外科病人服（双开边绑带） |  |  | 套 | 0 |
| 婴儿被（妇产科专用） | 80*80 | 100%全棉，纱支密度32×32，130×70，幅宽160CM | 件 | 5 |
| 婴儿床垫罩（妇产科专用） | 50*80 | 65%涤，35%棉，线绢密度101×58，幅宽150CM | 件 | 0 |
| 抬人中单（ICU专用） | 自定款110cm*90cm双层、非棉布、白色 | 1、纤维含量：66%聚酯纤维+34%棉；纱线线密度：45S/2*21（±1S），纱织密度：570*285根/10cm（±3根/10cm）；此布料重量245/㎡(±3g/㎡)； 2、水洗尺寸变化率(%)；经向：0~-1，纬向：0~-1，起毛起球（级）≥4；撕破强力（N）：经向：34（±1），纬向：33（±1）；断裂强力（N）：经向：2000（±1%），纬向：1100（±1%）。 3、耐水色牢度（级）≥4， 耐汗渍色牢度（级）≥4，耐干摩擦色牢度（级）≥4，耐湿摩擦色牢度（级）≥4，耐皂洗色牢度（级）≥4，耐氯化水色牢度（级）≥4。 4、甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。 | 件 | 90 |
| 中单（ICU专用） | 自定款160cmX100cm白色 |  | 件 | 80 |
| 腹带 | 粘布60*20、橡筋60CM（3条） | 粘布60*20、橡筋60CM（3条） | 个 | 0 |
| 枕芯 | 800g 70*40cm | 柔软舒适，不起球不跑棉，回弹迅速，可水洗。 1、纤维含量：面布：100% 聚酯纤维，填充物：100% 聚酯纤维 2、机织物密度：经向420根/10cm（±1），纬向308根/10cm（±1），织物中拆下纱线线密度：经向8.7tex（±1），纬向16.9tex（±1） 3、生活用絮用纤维制品原料要求：符合 GB 18383-2007 4.1.1~4.1.7 要求，生活用絮用纤维制品卫生要求：符合 GB 18383-2007 4.2.3 &4.2.4 要求 。 4、耐水色牢度（级）≥4，耐汗渍色牢度（级）≥4，耐干摩擦色牢度（级）≥4。 5、甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类标准。 6、质量：冬被约2500g，枕芯约850g | 个 | 115 |
| 棉被芯 | 6斤 160*200cm |  | 张 | 33 |
| 碗包布 | 双层60*60 | 1、面料柔软厚实，纹理清晰无瑕疵；吸湿透气、柔软舒适、耐医用洗涤； 2、纤维含量：100%棉；纱线线密度：21S*16S（±1S），纱织密度：520*270根/10cm（±3根/10cm）；单位面积质量：232g/㎡(±3g/㎡)； 3、水洗尺寸变化率(%)，经向-3~-4，纬向-1~-2；起毛起球（级）≥3； 4、撕破强力（N）：经向≥16，纬向≥10；断裂强力（N）：经向≥1100，纬向≥550； 5、耐水色牢度（级）≥4，耐汗渍色牢度（级）≥4，耐干摩擦色牢度（级）≥3，耐湿摩擦色牢度（级）≥3，耐皂洗色牢度（级）≥4，耐次氯酸盐漂白色牢度（级）≥4； 6、甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。 | 件 | 0 |
| 外包布 | 双层120*120 |  | 件 | 80 |
| 无菌巾 | 单层90*75 |  | 件 | 0 |
| 产包布 | 双层100*100 |  | 件 | 0 |
| 中单 | 单层200*150 |  | 件 | 0 |
| 内包布 | 双层150*150 |  | 件 | 47 |
| 大孔巾（剖腹单） | 单层，有箭头300*180 孔25*17（孔四周方形为双层） |  | 件 | 40 |
| 小外包 | 双层80*80 |  | 件 | 0 |
| 包剪布 | 双层30*30 |  | 件 | 0 |
| 治疗巾 | 双层70*50 |  | 件 | 0 |
| 臀巾 | 双层136*85 |  | 件 | 0 |
| 小孔巾 | 双层65*60 孔10*10 |  | 件 | 0 |
| 中孔巾 | 双层90*65 孔11*11 |  | 件 | 0 |
| 产孔 | 双层100*140 孔21*21 |  | 件 | 0 |
| 中药执奄包外包布袋 | 长31cm*宽22cm、金属拉链封口、双层布 |  | 件 | 80 |
| 带洞趴巾 | 40*40CM、洞帘设计、洞口14*14 |  | 件 | 350 |
| 布匹 | 墨绿纱卡布、1.5M×200M | 1、纤维成分及含量：100%棉； 2、纱线线密度：24.4S*18S（±1S），纱织密度：520*228根/10cm（±3根/10cm）；单位面积质量：224g/㎡(±3g/㎡)；厚度（mm）≥0.45； 3、pH值：4.0-8.5； 4、撕破强力(N)：经向：≥14，纬向≥12，断裂强力(N)：经向：≥960，纬向≥400，耐磨性能次)：>20000； 5、水洗尺寸变化率(%)，经向:1~-3.0，纬向:1~-3.0； 6、耐干摩擦色牢度(级)≥3，耐湿摩擦色牢度(级)≥3，耐水色牢度(级)≥4，耐汗渍色牢度(级)≥4，耐皂洗色牢度(级)≥4，耐氯化水色牢度(级)≥4，耐次氯酸盐漂白色牢度(级)≥4，耐唾液色牢度：≥4，耐光色牢度：≥4，潜在酚黄变色牢度（级）≥4，起球(级)：≥3； 7、甲醛含量(mg/kg)：未检出；异味：无异味；可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：未检出，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。 | 米 | 1080 |
| 手术衣（全包围） | M-3XL |  | 件 | 160 |
| 治疗床床单（带孔） | 190*65*15cm（蓝色） | 1、纤维含量：66%聚酯纤维+34%棉；纱线线密度：45S/2*21（±1S），纱织密度：570*285根/10cm（±3根/10cm）；此布料重量245/㎡(±3g/㎡)； 2、水洗尺寸变化率(%)；经向：0~-1，纬向：0~-1，起毛起球（级）≥4；撕破强力（N）：经向：34（±1），纬向：33（±1）；断裂强力（N）：经向：2000（±1%），纬向：1100（±1%）。 3、耐水色牢度（级）≥4， 耐汗渍色牢度（级）≥4，耐干摩擦色牢度（级）≥4，耐湿摩擦色牢度（级）≥4，耐皂洗色牢度（级）≥4，耐氯化水色牢度（级）≥4。 4、甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准。 | 张 | 150 |
| 枕套 | 70*45cm（蓝色） |  | 个 | 150 |
| 约束带 | 贴布40*15cm 细绳子25*1cm 粗绳子总长250*5.5cm |  | 条 | 40 |
| 药袋 | 22*10cm | 全棉白色，32*32S 130*70 | 个 | 550 |

注：以上为中山市东升医院2025年度棉织品目录和采购量。

请有意向的供应商请于2025年11月24日16时前把相关经营范围的营业执照复印件、服务方案（包含响应供应商的相关资质要求、服务要求、售后服务和项目报价）和供应商名称、联系人及联系电话的盖章版和电子版（Work文档）发到邮箱：zssdsyyzbk@126.com（邮件标题请以公司名字+调研项目名称）参与报名

联系人：梁工

联系电话：0760-88889925

邮箱：zssdsyyzbk@126.com