化州市妇幼保健蓝光灯治疗仪采购项目

【项目编号：HZFY-202619】

采购文件

化州市妇幼保健院编制

发布日期：2026年7月

# 第一部分　邀请函

化州市妇幼保健蓝光灯治疗仪采购项目采购公告

化州市妇幼保健院（以下简称“采购人”）拟对化州市妇幼保健蓝光灯治疗仪采购项目（项目编号：HZFY-202619））进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商按本公告的有关内容进行报价。

一、响应供应商资格要求

- 1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

- （1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件并加盖公章；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告或2026年任意1个月的财务状况报告复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年或2026年任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件；

- 2.响应投标人在投标截止前没有失信及违法处罚记录，投标时须提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站查询结果截图，对列入失信及违法处罚有效记录的，将被拒绝投标。

- 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动提供《响应供应商资格信用承诺函》。

- 4.本项目不接受联合体投标。

- 二、项目基本情况

1、项目编号：HZFY-202619

2、项目名称：化州市妇幼保健蓝光灯治疗仪采购项目

3、预算金额：5.4000万元

4、最高限价：5.4000万元

5、服务地点：化州市妇幼保健院。

三、报名须知

1.递交材料须密封，封面应当写明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话(若材料使用快递方式递交，须先用文件袋装好材料密封，再放进快递文件袋）。

2.递交报价文件时间:2026年7月21日至2026年7月23日，上午8:00-11:30，下午2:30-5:30，节假日除外。

3.报价文件纸质版加盖公章交至化州市河西街道办北岸安庆路五横巷1号化州市妇幼保健院1号楼7楼招标采购科。

4.报名需提交资料：响应文件

5.报名费用：免费

四、我院拒绝接受以下报价资料：

1.报名截止时间后才递交的报价资料。

2.不符合项目相应资质的供应商报价资料。

3.不满足报名需求提交资料要求的报价资料。

4.同一供应商重复递交的报价资料。

5.虚假的报价资料。

五、联系事项：

采购人：化州市妇幼保健院

地址：化州市河西街道办北岸安庆路五横巷1号

联系人：李先生

联系电话：0668-7222968

化州市妇幼保健院

2026年7月

- 第二部分　采购需求

一.采购一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝光治疗仪 | 3 | 18000.00 | 54000.00 |
| 合计 |  |  |  | 54000.00 |

二、参数配置需求

（一）参数：

1.光谱范围：400～550nm。

2.有效表面内的胆红素总辐照度最大值4.6mW/cm²。

3.有效表面内的胆红素总辐照度平均值3.0mW/cm²。

4.有效表面内的胆红素总辐照度均匀性＞0.4。

5.蓝光输出强度调节范围：20%～100%，步进20%，5级可调。

6.▲有效辐照面积≥50cm×25cm（辐照距离≤40cm），最大有效辐照面积≥60cm×30cm。

7.▲采用LED大灯珠（≤20个灯珠）。

8.光源为 LED，使用寿命≥50000小时，降低科室使用成本。

9.▲显示屏：≥4.3英寸彩色触摸屏，分辨率480×272。

10.▲工作噪声≤30dB（A）。

11.计时功能：可设置正计时、倒计时，具有记录LED总工作时间功能。

12.具有计时清零功能。

13.▲环境温度：工作范围10-30℃。

14.▲光疗灯底部配有吸盘，可直接放于保温箱罩上使用。

15.回顾功能：可显示最近的200条报警记录。

16.支持升级台车，光疗灯的高度和角度可灵活调节。

（二）配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 国标电源线 | 1 | 根 |
| 3 | 中文使用说明书 | 1 | 份 |
| 4 | 装箱清单 | 1 | 份 |
| 5 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 6 | 合格证 | 1 | 份 |
| 7 | 仪器验收单 | 1 | 份 |

- 第三部分 报价文件（响应文件）格式

报价 文 件 项目编号：HZFY-202619 项目名称：化州市妇幼保健蓝光灯治疗仪采购项目 响应供应商名称： 响应供应商地址： 联系人/电话：

  - 响应供应商资格信用承诺函

- 化州市妇幼保健院：

- 关于贵单位　　 　年　 　月　 　日发布的 化州市妇幼保健蓝光灯治疗仪采购项目（项目编号：HZFY-202619）采购公告，本公司愿意参加投标报价，并声明：

- 一、本公司（企业）具备采购文件第一部分投标邀请函中的“供应商资格要求”，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，本单位具备以下条件：

- （一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （二）法律、行政法规规定的其他条件。

- 二、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。

- 三、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚报价文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 特此声明！

- 单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人（签字或盖章）：

- 单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

- 邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

- 联系电话：

- 法定代表人授权委托书

- 本授权委托书声明：注册于 （投标供应商地址）  的  （投标供应商名称）  在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就化州市妇幼保健蓝光灯治疗仪采购项目（项目编号：HZFY-202619）的招投标报价活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

- 被授权人（报价人授权代表）无转委托权限。

- 本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

- 报价名称（公章）：

- 地    址：

- 法定代表人（签字或盖章）：                       签字日期：

- 被授权人（报价人授权代表）（签字或盖章）：

- 法定代表人证明书

- ______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

- 有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。  签发日期：     年   月   日

- 附：

- 营业执照（注册号）：

- 经济性质：

- 主营（产）：

- 兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

- 投标人名称（盖章）：

- 地址：

- 日期：

  - 报价一览表

响应供应商名称：                                       项目编号：HZFY-202619

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝光灯治疗仪 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计： |  |  |

注：1.本采购项目设有采购预算价，响应供应商报价不得大于采购预算价，否则视为无效报价处理。

2.报价需包含所需的全部费用，采购人不再支付成交价以外的其它费用。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              日期：