调研报价表

一、项目清单

| 序号 | 名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 参考品牌 | 参数是否偏离 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面找平 | 1.原混凝土地面勾机破碎，碴土运走，排水筛接好找平，泵送C30混凝土铺垫厚度15cm， 2.整个层面要求： 3.篮球场地横向（短边）坡度≤0.8%，纵向（长边）坡度≤0.6%；两用球场横向（短边）坡度≤0.2%，纵向（长边）坡度≤0.4%；随意选点用3米直尺度量，凹陷≤5mm 4基层面平整坚实，密实度达95%以上，面漆涂布均匀、无气泡、无结块，有防滑处理 5.球场面积：18*31 |  |  | 平方米 | 558 |  |  |
|  | 丙烯酸 | 1.球场和缓冲区面漆要求为丙烯酸，符合国标GB/T 17598-2008，要求100%内稀酸类树脂成分，无毒，不含石棉，100%环保，为绿色环保产品 2.每层面漆的厚度要求2.0mm，施工层数要求6次（含划线） 3.场地配色要求：绿色#186537、红色#B82126 4.篮球场长28m、宽15m、净空≥7.0m，缓冲区距端线≥1.5m、距边线≥1.5m，场标线宽50mm | 壹诺领跑/风铃树/实力 |  | 平方米 | 558 |  |  |
| 2 | 埋地篮球架 | 1.要求埋地式篮球架 2.标准篮球架高度为3.05m， 3.篮球架须配有篮板、篮圈、篮网：篮板横宽 1.80m，竖高1.05m，下沿距地面2.90m；篮圈内缘直径≤0.45m，高:3.05m；篮网标准网长大于40cm 小于45cm 4.主杆材质要求优质方管 5.能应对日常室外高温、日晒、雨淋等天气，质保期内不生锈、变形、破损 | 给力/鑫海/鹏之泰 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 球场外围栏 | 1.安装高度4m，立柱间距3m，日字形组装式 圆管立柱75*2.5mm塑后、圆管横梁60*2.0mm塑后立柱横梁套筒固定、包塑围网3.8mm孔径58*58mm、围网穿钢筋条固定，黑管/墨绿色浸塑工艺、立柱混凝土地面水钻打孔直埋40公分 - 2.围网有同材质围网的门口1个，尺寸为宽2m高2m，要求隐藏门把手和门等突出部分 - 3.围网应在篮球场尺寸基础上向外延伸1.5米 4.围网灯柱：114管直径，厚度4.0毫米，两支8m高。 | 河川汇远/鑫源/鹏威 |  | 平方米 | 268 |  |  |
| 4 | 灯具 | 灯具参数：1.篮球场200WLED灯；2.光源外形：310*360*75mm，孔距150mm ；3.灯体颜色：灰色铝合金灯体+表面静电喷涂；4.光通量：20000Lm，发光角70~140；5.光色/色温：暖白色/5700K；6.高帝电源+普瑞芯片；7.防护等级：IP65 | 柏克/顶鸣/洲明 |  | 盏 | 10 |  |  |
| 5 | 灯杆和基础处理 | 灯杆要求：1.H=8米，灯杆上口径60mm，下口径145mm；2.灯杆厚度：2.5锥形mm；3.法兰盘：280*280*10mm；4.材质Q235钢材,镀锌材质，静电户外专用氟碳漆； 5.预埋件:￠200*200*16*700mm | 柏克/顶鸣/洲明 |  | 支 | 2 |  |  |
|  |  | 基础要求：1.地面开挖及底板固定；2.安装地笼及配件；3.地面修复 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电路工程 | 最低配置： 1.硬矿物绝缘控制电缆敷设 电缆（芯数） ≤7 - 2.控制电缆 BVV-2*4mm2 - 3.电缆保护管埋地敷设 塑料管 公称直径25mm - 4.PC管 25管件 - 5.控制设备及低压电器安装 室外不锈钢(SUS304)防水电箱 | 电缆： 汇丰电缆/铁城电缆/广东珠江 pvc管： 联塑管道/雄塑管道/莞达管道 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 总计（含税，元） |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司：

联系人：

联系电话：

报价日期：

问卷调查表

| 序号 | 采购需求的要求 | 完全响应或正/负偏离 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 供应商的资格要求 - 1.响应供应商必须是具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 复印件。如分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 2.响应供应商须具有效的且具备相关经营范围的营业执照（体育场地施工）； 3.响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后供应能力和良好的信誉； 4.响应供应商在参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚，响应供应商无围标、串标行为。 |  |  |
| 2 | 工期要求 1.工期要求：30个日历天内验收合格并交付使用。 2.以采购人发出书面开工通知起开始计算工期，完成工期以采购人签认的竣工时间为准。工程实施过程中，出现下列情形，经采购人确认，工期予以顺延: 1 不可抗因素，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等； 2 由于设计变更，致使工作量重大增加者（设计变更项目预算超过合同价的10%）。 |  |  |
| 3 | 施工要求 1.严格按照采购人用户需求施工，主材及关系到装修效果的材料在采购前需经采购人确认。 2.施工质量及施工材料须满足国家现行相关建筑、装修、机电安装工程及篮球场规范及标准要求。 3.施工过程中须按照国家现行相关安全管理规范及标准做好现场安全文明施工，因成交供应商原因造成的任何安全事故及相关的赔偿，由成交供应商承担。 4.成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破、高空作业、施工安全以及文明施工等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的损失或被有关部门处罚，均由成交供应商负责。 5.成交供应商应按安全施工的要求，遵守一切医院的规章制度，采取严格科学的安全措施。采购人与成交供应商的服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，服务人员、设备和物料等物资由成交供应商自行管理。成交供应商确保施工安全、自身物资安全和第三者安全，承担由于自身不力原因造成安全事故责任、财物损失发生的费用。 6.成交供应商必须确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须当日清理干净，不得留在现场过夜。 7.成交供应商在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。 8.项目施工前须采用硬质定型材料进行围蔽，不得选用彩条布、安全网等易变形材质，围蔽费用已含在项目总价内，采购人不再另行支付。施工期间做好噪音、围蔽、安全、防尘等项目的管控，不得影响科室的正常运营。 9.项目施工的临水、临电由采购人提供接驳口，接驳口以外的范围由成交供应商负责，水电费由采购人负责。 |  |  |
| 4 | 验收 1.本项目按国家、省、市现行的相关质量评定标准和施工验收规范、规程及招标文件相关要求进行施工和验收。 2.符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3.篮球场须符合国际篮球联合会标准（FIBA）。 4.所用材料须符合或高于强制性国家标准（GB）/推荐性国家标准(GB/T)。 5.项目施工及验收须满足采购人要求。 |  |  |
| 5 | - 付款方式 - 1.本工程完成后，成交供应商按采购人要求提交竣工资料，由第三方公司进行结算审核，并经采购人验收合格后，由成交供应商开具工程结算价全额发票，采购人60 工作日付至结算总额的97%，余下3%作为质量保金额，在保修期满后60 工作日内一次性无息支付。 2.特别说明：合同约定的付款期限，遵守《保障中小企业款项支付条例》的规定。如中介机构为中小企业，付款期限最长不超过60日。 |  |  |
| 6 | 保修期及要求 1．保修期为2 年，保修期自竣工验收之日起计算。 2.保修期内因质量或工艺问题（人为损坏及自然灾害除外），成交供应商应免费保修（包工包料）。 3.保修期及文件中未列明的其他项目的保修期按国家现行的质量保修办法的规定执行。 - 4.保修期内，电话24 小时响应，3 小时内到场，3 天内（特殊情况下经双方协商，以协商达成时间为准）完成修复处理。如成交供应商未按约定时间进行维修，采购人可另行安排人员维修，所产生的相关费用由成交供应商承担，在质量保证金中扣除。 |  |  |

填写说明：供应商结合公司自身情况填写调查响应，“完全响应”、“正偏离”或“负偏离”，正负偏离需说明情况。如有更好建议或服务方案请以下说明：

建议：

- 1、...

- 2、...

- 3、...

- 具备相关经营范围的营业执照（体育场地施工）复印件（盖章）