## 中山市小榄人民医院不锈钢器械篮筐采购项目响应文件

## 报名单位：

## 联系人：

## 联系电话：

## 邮箱：

## 一、承诺函

## 承诺函

致中山市小榄人民医院：

本公司                   （公司名称）参加中山市小榄人民医院不锈钢器械篮筐采购项目，现承诺：

我公司满足供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止报价时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目采购文件的全部实质性要求，如对采购文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目报价有效期为90天

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意采购文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照采购文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：               （盖章）

法定代表人或其委托人签字：

时间：

## 二、法定代表人身份证明书

法定代表人证明书

姓名：               性别：              年龄：

身份证号码：                             职务：

系                                     的法定代表人。

特此证明！

单位（盖章）：

日期：   年   月   日

（附法定代表人身份证正、反面）

三、法定代表人授权委托书（若法人参与投标，则不需填写本表）

授权委托书

致：中山市小榄人民医院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：     年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

统一社会信用代码：

说明：1、“法定代表人”为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。

3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

4、将此证明书提交对方作为合同附件。

5、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7、身份证复印件或扫描件须在有效期内。

8、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

受托人身份证正面和反面复印件

四、无围标、串标行为声明函

无围标、串标行为声明函

本公司郑重声明本公司在参加本次中山市小榄人民医院不锈钢器械篮筐采购项目，无以下围标、串标行为：

- 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的报价文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- 不同供应商的报价文件相互混装；

- 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组项目；

- 法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托人签字：

日期：      年    月   日

五、厂家资质证件（包括但不限于营业执照等）

六、各级经销商资质证件（包括但不限于营业执照等）

七、授权书

八、采购需求偏离表

偏离表

填写要求：

- 请按采购需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。带▲的参数为重要参数。

| 序号 | 采购需求的要求 |  |  | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本要求： |  |  |  |  |  |
|  | - 1、资质要求： - （1）响应供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织营业执照，经营范围含金属制品/医疗器械/消毒器械生产或销售、批发业等相关内容； - （2）响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。 |  |  |  |  |
|  | - 2、交货地点：中山市小榄人民医院日用品仓 |  |  |  |  |
|  | - 3、本项目预算金额总价上限为¥32,630元。 |  |  |  |  |
|  | - 4、交货方式：成交供应商应保证充足的货物，保证供货，在收到采购人下单通知后10个工作日内把货物交付到指定地点。 |  |  |  |  |
|  | - 5、交货条件： - （1）成交供应商应将货物送到采购人指定地点交给采购人收货人，货物交付前一切风险由成交供应商承担。 - （2）成交供应商所提交的货物单价超出合同约定的，采购人有权拒绝接收。 - （3）合同期内，如个别产品遇到停产情况或难以寻找货源的，成交供应商应优先寻找市面上同品牌同型号的货物供应，若在市面上已无货源供应，成交供应商需提前15个自然日内书面告知采购人并经采购人同意后，提供等同于或优于原参数的产品供应采购人使用，不得断供，否则视为成交供应商违约（如遇紧急情况，供货时间由双方协商确定）。 - （4）合同期内，采购人对成交供应商所提供的货物不满意（在使用过程中发现以次充好或使用假冒伪劣产品2次以上，或超过规定交货期限15个自然日成交供应商仍不能交货的），采购人有权单方终止合同。 - （5）成交供应商在实施项目过程中如有违法违规行为的，采购人有权取消其供货资格，造成的损失由成交供应商承担。 - （6）成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目，否则视为成交供应商毁约，采购人有权单方终止项目。 - （7）成交供应商向采购人提供产品全部相关资质证明。 - （8）成交供应商所提交的产品数量超出合同约定的部分，采购人有权拒绝接收；如采购人同意接收应按合同约定的价格计算货款。成交供应商所提交的产品数量少于合同约定的部分，成交供应商应在采购人要求的日期内补足并承担不足部分总价款20％的违约金。 - （9）如成交供应商未能按时保质交货，需支付违约金。 - （10）成交供应商送货上门，运费、装卸费及保险费等一切相关费用均由成交供应商负责。 - （11）成交供应商应依照行业标准对采购人所购买的产品进行包装，以防止产品在转运中损坏、污染或侵权行为等，确保产品安全运抵指定地点。 |  |  |  |  |
|  | - 6、本次采购只进行供应商供货资格的招标，本次招标为供货资格的取得，并不代表货物已售出，采购人无法预计也无法保证向成交供应商采购的数量。采购人按照本单位使用情况下单所需货物数量，成交供应商不得对采购人所采购货物数量作要求或质疑，结算时以实际发生量为准。 |  |  |  |  |
| 二、采购清单 |  |  |  |  |  |
|  | 采购物品 | 规格 | 技术参数要求 |  |  |
| 1 | 大号标准器械篮筐 | 450 mm×340 mm×70 mm，带不锈钢牌 | 1.适用于各类器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的装放，适用于压力蒸汽134℃ 7分钟灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌方式。 2.全部采用优质304不锈钢材质，网孔大小6.5mm*6.5mm，短边一侧焊60mm*40mm不锈钢牌，整体防锈防潮，高度耐腐蚀，坚固耐用，使用寿命长。 3.采用电阻焊接，焊接痕迹规则，形状圆滑，无不规则凹陷、凸起，以及黑点、夹渣、生锈等，光滑无毛刺，长时间使用不易脱焊、断裂等。 4.可堆叠设计。 5.保修至少6年。 |  |  |
| 2 | 中号标准器械篮筐 | 340 mm×250 mm×70 mm，带不锈钢牌 |  |  |  |
| 3 | 小号标准器械篮筐 | 250 mm×170 mm×70 mm，带不锈钢牌 |  |  |  |
| 4 | 大号精密双边器械篮筐 | 450 mm×340 mm×70 mm，带不锈钢牌 | 1.适用于各类器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的装放，适用于压力蒸汽134℃ 7分钟灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌方式。 2.全部采用优质304不锈钢材质，网孔大小1.5mm*1.5mm，包双边（包边宽4-5mm）、加固底，短边一侧焊60mm*40mm不锈钢牌，整体防锈防潮，高度耐腐蚀，坚固耐用，使用寿命长。 3.采用电阻焊接，焊接痕迹规则，形状圆滑，无不规则凹陷、凸起，以及黑点、夹渣、生锈等，光滑无毛刺，长时间使用不易脱焊、断裂等。 4.可堆叠设计。 5.保修至少6年。 |  |  |
| 5 | 中号精密双边器械篮筐 | 340 mm×250 mm×70 mm，带不锈钢牌 |  |  |  |
| 6 | 小号带盖、带硅胶垫精密器械篮筐 | 270 mm×210 mm×25 mm（内高），带不锈钢牌 | 1.适用于各类器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的装放，适用于压力蒸汽134℃7分钟灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌方式。 2.全部采用优质304不锈钢材质，网孔大小1.5mm*1.5mm，包双边（包边宽4-5mm）、加固底，盖子长边一侧固定，盖子左上角焊60mm*40mm不锈钢牌，整体防锈防潮，高度耐腐蚀，坚固耐用，使用寿命长。 3.带上、下2块硅胶垫，硅胶垫能够承受180℃的高温高压，配合篮筐使用保护器械。 4.采用电阻焊接，焊接痕迹规则，形状圆滑，无不规则凹陷、凸起，以及黑点、夹渣、生锈等，光滑无毛刺，长时间使用不易脱焊、断裂等。 5.可堆叠设计。 6.保修至少6年。 |  |  |
| 7 | 小号编织细密网带盖、带硅胶垫精密器械篮筐 | 270 mm×210 mm×40 mm（内高），带不锈钢牌 | 1.适用于各类器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的装放，适用于压力蒸汽134℃7分钟灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌方式。 2.全部采用优质304不锈钢材质，编织细密网，网孔大小110目*24目，包双边（包边宽4-5mm）、加固底，盖子长边一侧固定，盖子左上角焊60mm*40mm不锈钢牌，整体防锈防潮，高度耐腐蚀，坚固耐用，使用寿命长。 3.带上、下2块硅胶垫，硅胶垫能够承受180℃的高温高压，配合篮筐使用保护器械。 4.采用电阻焊接，焊接痕迹规则，形状圆滑，无不规则凹陷、凸起，以及黑点、夹渣、生锈等，光滑无毛刺，长时间使用不易脱焊、断裂等。 5.可堆叠设计。 6.保修至少6年。 |  |  |
| 8 | 双层带盖、带卡位硬式内窥镜器械篮筐 | 550 mm×250 mm×100 mm，带不锈钢牌 | 1.适用于各种内窥镜器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的装放，适用于压力蒸汽134℃ 7分钟灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌方式。 2.全部采用优质304不锈钢材质，双层结构，每层层高50mm，层架可拆分，网孔大小6mm*6mm，加固底，盖子长边一侧固定、另一侧带锁，短边一侧焊60mm*40mm不锈钢牌，整体防锈防潮，高度耐腐蚀，坚固耐用，使用寿命长。 3.配备硅胶材质器械固定卡扣支架，卡扣支架数量及安装间隔等满足客户需求，硅胶卡扣支架能够承受180℃的高温高压。 4.采用电阻焊接，焊接痕迹规则，形状圆滑，无不规则凹陷、突起，以及黑点、夹渣、生锈等，光滑无毛刺，长时间使用不易脱焊、断裂等。 5.可堆叠设计。 6.保修至少6年。 |  |  |
| 9 | 单层加长硬式内窥镜器械篮筐 | 700 mm×250 mm×50mm，带不锈钢牌（预估尺寸，按实际要求定制） | 1.适用于各种加长内窥镜器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的装放，适用于压力蒸汽134℃ 7分钟灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌方式。 2.全部采用优质304不锈钢材质，网孔大小6mm*6mm，加固底，盖子长边一侧固定、另一侧带锁，短边一侧焊60mm*40mm不锈钢牌，整体防锈防潮，高度耐腐蚀，坚固耐用，使用寿命长。 3.配备硅胶材质器械固定卡扣支架，卡扣支架数量及安装间隔等满足客户需求，硅胶卡扣支架能够承受180℃的高温高压。 4.采用电阻焊接，焊接痕迹规则，形状圆滑，无不规则凹陷、凸起，以及黑点、夹渣、生锈等，光滑无毛刺，长时间使用不易脱焊、断裂等。 5.可堆叠设计。 6.保修至少6年。 |  |  |
| 三、响应报价要求： |  |  |  |  |  |
| 1 | - 1、响应供应商的最终响应报价为采购人的交货单价。交货单价即是合同期间的最终单价，在合同期内，价格不再随着市场同类商品市场价格的调整而进行调整。 |  |  |  |  |
| 2 | - 2、本次响应报价应为人民币含税全包价，包括货物价格、安装费、调试费、包装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、售后质保、税金及本项目执行过程中需要的其他费用等。 |  |  |  |  |
| 3 | - 3、响应供应商对以上采购清单的货物进行报价，注明产品品牌/生产厂家，报价不得高于单价的最高限价，且总报价不得高于本项目采购预算价，缺项、漏项的报价为无效报价。 |  |  |  |  |
| 4 | - 4、响应供应商在响应报价文件中需提供近三年内同类项目业绩相关证明文件。（如有） |  |  |  |  |
| 5 | - ★5、响应供应商必须在响应报价时同时提供符合参数要求的实物样品，具体如下： |  |  |  |  |
| 5.1 | - 样品清单： 清单 序号; 样品名称; 样品规格; 样品数量. 2; 中号标准器械篮筐; 340 mm×250 mm×70 mm，带不锈钢牌; 1个. 5; 中号精密双边器械篮筐; 340 mm×250 mm×70 mm，带不锈钢牌; 1个. 7; 小号编织细密网带盖、带硅胶垫精密器械篮筐; 270 mm×210 mm×40 mm（内高），带不锈钢牌; 1个. 8; 双层带盖、带卡位硬式内窥镜器械篮筐; 550 mm×250 mm×100 mm，带不锈钢牌; 1个. |  |  |
| 5.2 | - （2）样品是响应供应商对于投标文件中文字内容的补充，将作为项目择优评审的参考依据，响应供应商提供的样品品质不得低于采购人用户需求要求品质，未提交样品视为无效响应。成交供应商的实物样品留存于采购人单位，作为成交供应商供货验收依据，完成合同货物交付并验收合格后退回成交供应商。 |  |  |  |  |
| 5.4 | - （4）响应供应商需按样品清单中品种、规格、大小、数量制作样品；如因制作时间关系，响应供应商可提供现成同品类样品作为品质参考，样品尺寸不作固定评审标准（实际交货标准须按采购人需求的规格参数）。 |  |  |  |  |
| 5.5 | - （5）投标样品需密封包装提供。样品应附有明细清单（含样品名称及规格），密封包装提交，密封外包装上应贴有标签，标签内容应包括但不限于“项目名称、项目编号、响应供应商名称、样品类别"。所有样品应放置在纸箱内并密封。 |  |  |  |  |
| 5.6 | - （6）响应供应商递交样品时应充分考虑投标成本及应标风险，采购人对响应供应商所递交的样品保管、损坏、包装污损等不负任何责任。 |  |  |  |  |
| 5.7 | - （7）未成交供应商的样品由未成交供应商在中标公告发布后5个工作日内联系采购人办理退样品手续，逾期未协助处理的，则视为自动放弃样品的所有权，采购人有权自行处置相关样品。 |  |  |  |  |
| - 四、技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | - 1、成交供应商应提供已注册品牌制造商原装、全新、符合国家及采购人提出的有关质量标准的产品。 |  |  |  |  |
| 2 | - 2、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。 |  |  |  |  |
| 3 | - 3、成交供应商所提供产品的性能、配置参数等不能低于采购文件所提出的要求。 |  |  |  |  |
| 4 | - 4、成交供应商所提供的货物必须符合国家有关规范和环保要求及采购人的技术要求。所有货物及服务不得侵犯第三方专利、商标或版权等。否则，成交供应商须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任，并承担因此而发生的一切费用，采购人不承担与之相关的任何经济和法律责任。 |  |  |  |  |
| 5 | - 5、成交供应商不得经营未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的产品，如因产品质量原因造成的一切损失由成交供应商负全部责任。 |  |  |  |  |
| - 五、包装、装卸、运输及保险 |  |  |  |  |  |
| 1 | - 1、成交供应商所供货物包装质量必须符合国家相关标准，货物的包装均应有良好的防锈、防腐的措施，货物要求有包装保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。 |  |  |  |  |
| 2 | - 2、成交供应商负责根据用户指定的地点，将货物送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，由此产生的费用均由成交供应商承担。 |  |  |  |  |
| 3 | - 3、如货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排换货，以保证合同货物及时交付，换货的相关费用由成交供应商承担。 |  |  |  |  |
| 4 | - 4、货物的质量保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 |  |  |  |  |
| 六、安装要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、成交供应商应按照采购人的指定位置进行安装并完成调试，确保运行正常。 |  |  |  |  |
| 2 | 2、成交供应商应按安全安装的要求，遵守一切采购人的规章制度，采取严格科学的安全措施，确保人员及第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。 |  |  |  |  |
| 3 | 3、成交供应商安装时需对各安装现场内的装修、设备设施有良好保护措施，如安装中因施工不当造成场地及现场的设备设施损坏，由采购人在合同货款中扣除相应的维修费用。 |  |  |  |  |
| 4 | 4、成交供应商应负责所有安装完成后的剩余物料、外包装（含纸箱、木架等）及垃圾全部清理运走，不能影响采购人的正常营业，垃圾不得堆放在采购人院内，未按要求清理的，由采购人在合同货款中扣除相应的垃圾清运及清洁费用。 |  |  |  |  |
| 七、验收方式 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、成交供应商将货物送货至采购人指定地点后，由采购人按照采购合同、采购文件要求和响应文件承诺进行核对，根据国家相关法律法规，对货物的规格参数和质量标准进行检查验收。 |  |  |  |  |
| 2 | 2、货物在验收过程中发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合磋商文件、合同规定之情形者，采购人有权拒付该批物品的费用，并由成交供应商承担由此发生的一切费用和损失。 |  |  |  |  |
| 3 | 3、所有货物在使用过程中发现以次充好或使用假冒伪劣产品的，成交供应商须无条件更换货物并按假一赔三进行赔偿。此种情况超过2次或以上的，采购人有权单方终止合同，成交供应商向采购人支付合同总价的20％的违约金。 |  |  |  |  |
| 4 | 4、因质量问题发生争议时，由地级市或以上的质检部门进行相关鉴定，鉴定费用先由成交供应商垫付，鉴定结果符合质量技术要求，发生的所有鉴定费由采购人承担；鉴定结果不符合质量技术要求，发生的所有鉴定费由成交供应商承担。 |  |  |  |  |
| 5 | 5、若成交供应商提供的产品发生知识产权纠纷的，由成交供应商执行处置与原知识产权所有者协商解决，采购人不承担与之相关的任何经济和法律责任。 |  |  |  |  |
| 6 | 6、成交供应商应按双方约定的时间交付采购人购买的产品等，采购人应及时组织验收；对于符合合同约定的标的物予以接收，对不符合合同要求的质量、品种、规格、数量等，采购人有权拒绝接受。成交供应商应及时更换被拒绝的产品，但不得影响采购人的使用。如影响采购人使用并造成损失，采购人有权要求成交供应商赔偿由此造成的损失。 |  |  |  |  |
| 7 | 7、成交供应商提前交付采购人购买的产品等，必须事前得到采购人书面同意，否则由此引起的储存保管费用及标的物毁损灭失风险由成交供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| 8 | 8、成交供应商按采购人采购计划中指定医院的地址送货，费用由成交供应商承担。 |  |  |  |  |
| 八、售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、成交供应商所提供的货物应是全新正品，其质量、规格、性能、品牌、有效期限等满足用户需求，且必须符合国家行业生产及经营标准，货真价实，均能提供相应的合格证明资料。货物交付时，成交供应商应提供合同货物真实有效的生产日期，且成交供应商保证提供货物的生产日期距交付时的时间差不超过6个月。 |  |  |  |  |
| 2 | 2、因成交供应商所供应的货物质量问题造成采购人设备故障、人身伤害或出现严重事故的，由成交供应商负责更换，所造成的一切损失及责任由成交供应商承担，同时采购人有权单方面终止合同。 |  |  |  |  |
| 3 | 3、质保期内，成交供应商提供7*24小时响应服务，指定一名人员为本项目负责人，负责人要保证服务电话24小时保持畅通。成交供应商必须对采购人提出的质量异议在1小时内予以响应并针对问题提出解决办法，货物非人为因素出现损坏、变形等情况的，成交供应商应在接到通知的2小时内派专业人员上门服务，解决问题的时限为到达现场后4小时内，保证按要求完成更换、送回等服务，确保所提供的货物合格率达到100%，并对造成的损失承担赔偿责任。若在到场4小时后仍未能有效解决，成交供应商应向采购人说明原因并经采购人同意后提供同档次或优于原参数的货物供采购人使用，未能及时完成修理或更换的，采购人有权自行购买更换，所支付费用从履约保证金中扣除。如因造成采购人损失的，由成交供应商承担赔偿责任。 |  |  |  |  |
| 4 | 4、质保期：当次所提供的货物质保期为验收合格之日起至少5年。质保期内，成交供应商须提供货物“包退、包换、包修”的质量“三包”服务。货物如不符合国家的有关质量标准、采购文件、合同参数要求的，采购人有权拒收，成交供应商应无条件退换货物，退换期限为2个自然日内，由此产生的一切费用由成交供应商承担，如造成采购人经济损失的，采购人有权进行索赔。 |  |  |  |  |
| 5 | 5、货物如不符合国家的有关质量标准或进货渠道不正规，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权要求成交供应商无条件退换货物，退换期限为2个自然日内，由此产生的一切费用均由成交供应商承担，并赔偿因此造成采购人的经济损失。 |  |  |  |  |
| 九、付款方式 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、分两期支付。第一期：到货后经双方验收人员书面确认验收合格后，成交供应商开具全额有效增值税普通发票（含税），采购人支付合同总额的95%；第二期：合同总金额的5%的款项在货物验收合格质保期满后完成支付。 |  |  |  |  |
| 2 | 2、成交供应商须开具与响应文件中报价人名称、响应报价一致的有效全额增值税普通发票。 |  |  |  |  |
| 十、违约责任 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、采购人应在合同规定时间内，按合同执行进度向成交供应商支付货款，逾期支付的，采购人向响应供应商按合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付违约金。 |  |  |  |  |
| 2 | 2、成交供应商未能按时交货，或未能在交货之日起15个自然日内提供该项目验收相关所必须的合法有效的文件，每拖延一天，须向采购人支付合同金额的5‰的违约金。如拖延15个自然日成交供应商仍未履行的，则视为成交供应商不能交货，则按合同总价30%支付违约金给采购人。同时，采购人有权单方面解除合同。如上述违约金的金额仍不足以补偿采购人因成交供应商违约造成的损失，采购人有权进一步向成交供应商提出索赔。 |  |  |  |  |
| 3 | 3、成交供应商交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒收，成交供应商向采购人支付合同总价的20％的违约金。 |  |  |  |  |
| 4 | 4.采购人无正当理由拒收货物的，采购人向成交供应商支付当次送货金额的 5‰的违约金。 |  |  |  |  |
| 5 | 5.货物在保质期内如无法提供质保服务，成交供应商承担采购人就此造成的一切更换费用和其他损失。 |  |  |  |  |
| 6 | 6、所有货物在使用过程中发现以次充好或使用假冒伪劣产品的，成交供应商须无条件更换货物并按假一赔三进行赔偿。此种情况超过 2 次或以上的，采购人有权单方终止合同，成交供应商向采购人支付合同总价的 20％的违约金。 |  |  |  |  |
| 7 | 7.若成交供应商提供的货物发生知识产权纠纷的，由成交供应商执行处置与原知识产权所有者协商解决，采购人不承担与之相关的任何经济和法律责任。 |  |  |  |  |
| 8 | 8.因成交供应商原因造成采购人货物无法按时正常使用，成交供应商承担合同标的金额20%的违约金，违约金不足以赔偿采购人损失的，应另行补足采购人损失。 |  |  |  |  |
| 9 | 9、双方对本项目（含涉及本项目相关通知和函电）内容应严格履行保密义务，未经一方书面同意或许可，均不得在任何时候以任何方式和理由向第三人泄露，否则，任何一方应赔偿由此给对方造成的一切损失。 |  |  |  |  |
| 10 | 10.违约方给守约方造成的损失，守约方可采取必要的途径或方式追索，由此引起的费用由违约方承担，包括但不仅限于律师费、查档费、鉴定费、公证费、交通费、诉讼费、财产保全责任保险费等。 |  |  |  |  |
| 11 | 11.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。 |  |  |  |  |

九、近三年内同类项目业绩相关证明文件

十、售后服务承诺（格式自拟）

十一、供应商认为需要提供的其他材料（如产品彩页、说明书等资料，如无可删）

格式自拟

十二、报价单

报价单

我单位作为参选人,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）。

| 序号 | 采购项目 | 品牌/生产厂家 | 质保期 （年） | 单位 | 预估数量 | 最高单价限价 （元） | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大号标准器械篮筐 |  |  | ## 个 | 5 | 286 |  |  |
| 2 | 中号标准器械篮筐 |  |  | ## 个 | 25 | 280 |  |  |
| 3 | 小号标准器械篮筐 |  |  | ## 个 | 10 | 260 |  |  |
| 4 | 大号精密双边器械篮筐 |  |  | ## 个 | 12 | 390 |  |  |
| 5 | 中号精密双边器械篮筐 |  |  | ## 个 | 7 | 360 |  |  |
| 6 | 小号带盖、带硅胶垫精密器械篮筐 |  |  | ## 个 | 3 | 396 |  |  |
| 7 | 小号编织细密网带盖、带硅胶垫精密器械篮筐 |  |  | ## 个 | 4 | 396 |  |  |
| 8 | 双层带盖、带卡位硬式内窥镜器械篮筐 |  |  | ## 个 | 15 | 728 |  |  |
| 9 | 单层加长硬式内窥镜器械篮筐 |  |  | ## 个 | 1 | 708 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月   日