# 中山市东升医院2026-2028年度医疗综合楼水箱清洗、消毒及水样化验项目院内采购公告

## 一、项目概况

1. 项目名称：中山市东升医院2026-2028年度医疗综合楼水箱清洗、消毒及水样化验项目

2. 项目编号：FW-CW-CW-2026089

3. 预算金额：36900元（含税价）

4. 项目概要：对中山市东升医院水箱（详见下表清单内容）开展清洗、消毒、水样化验工作，并代办水质报告。

5. 项目服务期限：本项目服务期限共三年，采用“1+1+1”的执行方式，即首先签订一年期合同，首年合同期满后，若采购人对中标人提供的服务满意且考核合格，经采购人同意，本项目服务期限自动延期；若采购人对中标人提供的服务不满意（考核结果低于75分），采购人有权单方终止合同。（考评标准详见附件一：《水箱清洗消毒服务质量考评表》）

6. 清单内容：

| 序号 | 内容 | 数量 （个） | 总容量 （m³ ) | 频次 | 服务 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗综合楼负一楼生活水池 | 1 | 52.5 | 每季度一次 | 3 |
| 2 | 医疗综合楼十楼天面生活水池 | 1 | 18.75 | 每季度一次 | 3 |
| 3 | 医疗综合楼10楼天面热水水箱 | 3 | 335.1 | 每年一次 | 3 |

7. 项目地点：中山市小榄镇兆隆路1号东升医院院内

8. 项目流程：

（1) 每次清洗作业前7个自然日，中标人须与采购人联系约定水箱清洗时间。

（2）水箱外部清洗流程：首先使用高压水枪清理不锈钢水箱顶部积尘，再清扫顶部积水（注：严禁作业人员站立于水箱顶部作业，违规作业引发的安全事故，全部责任由中标人承担），最后完成水箱外周边区域的清洗作业。

（3）水箱内部清洗流程：当水箱水位排空至剩余0.3-0.5m水位时，利用残留积水开展带水清洗作业，使用高压水枪及专业清洗器具洗刷水箱内壁及箱底，铲除水垢、铁锈，直至内壁触感无滑腻感；随后排出洗刷产生的污水，用水泵抽排清理箱底沙石，再使用清水对水箱内部进行二次冲洗，确保洁净。

（4）水箱消毒作业：使用含氯量为3毫克/升的消毒药物对箱壁全区域喷洒，药物停留时间不少于15分钟后，再使用清水冲洗干净，并抽排全部积水。

（5）水箱蓄水作业：水箱清洗消毒完成后，首先清理箱内清洗工具，确认水箱内无遗留杂物后，关闭水箱检查口盖并上锁，随后注入自来水，检查水位控制器工作状态是否正常，防止发生溢水事故。

（6）作业收尾：清理水箱外围区域环境卫生，冲洗不锈钢水箱外部四周及机座，去除积尘，同时检查溢流管防虫纱网的完好性。

（7）水样采集与化验：作业现场开展余氯检测，检测结果须符合正常范围要求（0.05mg/L≤实测值≤4mg/L）；现场采集水样后，中标人须于24小时内将水样送至具备二次供水检测资质的第三方检测机构进行检测，并代办水质检测报告，于7个工作日内提交加盖CMA章的正式检测报告。

（8）资料整理归档：清洗作业完成后，中标人须如实完整填写清洗记录表，整理清洗作业过程影像资料及消毒剂相关资料，提交采购人归档留存。

9. 项目形式：本项目采用定期作业模式，每年定期对蓄水箱开展清洗消毒作业，其中冷水箱每年清洗消毒4次，热水箱每年清洗消毒1次；每次清洗消毒作业完成后，须就对应蓄水箱出具1份合格水质报告，提交的报告应当具备技术审核人员签字并加盖CMA章，具体清洗作业时间由双方另行协商确定。服务期限按照本需求书第一大点第4小点执行，总服务期最长为3年，采用1+1+1模式。（须提供服务承诺函，详见附件二《响应文件模板》）

10. 中标人须提供清洗人员健康证复印件、清洗记录表，以及水池清洗前、清洗后的照片。

11. 本采购公告中参数标识说明如下：带★的条款为实质性要求，供应商响应文件中任何一项★条款存在负偏离或未按要求提供证明材料的，其响应文件按无效处理。供应商未在偏离表中列明的偏离，视为无偏离；若响应文件实际内容与偏离表不一致，以偏离表为准。（偏离表格式详见附件二《响应文件模板》）

二、报价要求

1. 供应商的报价应当涵盖提供本项目服务所需的全部费用，包括材料费、运输费、人工费、水质化验费、税费以及全部技术服务、售后服务相关费用；报价以人民币为计价单位，须清晰列明单价、小计及总价。

2. 本项目不接受备选方案，所有响应供应商仅有一次报价机会。

3. 本项目不接受联合体投标，响应供应商须独家参与投标，成交后须由中标人自行完成全部服务内容。未经采购人同意，中标人不得以任何方式转包或分包本项目，违者视为违约，采购人将追究当事人责任，并追偿相应损失。

4. 若响应供应商在报价阶段或项目实施过程中存在报价内容遗漏，其漏报、少报的费用均视为已包含在投标报价之中，中标人不得再向采购人主张收取任何额外费用。

## 三、供应商资格要求

1. 响应供应商必须是具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。（提供相关证明文件加盖公章）

2. ★响应供应商须具备“二次供水水池清洁消毒”“代办水质报告”相关经营范围。（提供相关证明文件加盖公章）

3. 响应供应商须具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并依法履行纳税及缴纳社会保障资金的义务。（在附件二《响应文件模板》提供的承诺函中承诺）

4. 响应供应商在参与公开招标活动中不得存在违法违纪行为并受到处罚。（在附件二《响应文件模板》提供的承诺函中承诺）

5. 响应供应商不得存在围标、串标等违规行为。（在附件二《响应文件模板》提供的无围标、串标行为声明函中承诺）

6. 响应供应商须具备水箱清洗消毒相关经验，并提供相关合同资料作为证明。（提供相关证明文件加盖公章）

## 四、响应时间

每次接到采购人开工通知后，须于两个自然日内完成相应作业。

## 五、项目依据和验收要求

1. 中标人须根据采购人提供的资料文件、作业场地及相关要求，完成指定水箱的清洗、消毒及水样化验工作；水质报告须由具备二次供水检测资质的第三方检测机构出具，水质化验项目指标包括但不限于：①菌落总数、②总大肠菌群、③浑浊度、④色度、⑤嗅和味、⑥游离余氯、⑦PH、⑧肉眼可见物，具体项目按二次供水地方规范执行，且水质化验项目指标总数不得少于11项。（须提供服务承诺函，详见附件二《响应文件模板》）

2. ★每期项目完成后，中标人须向采购人提交水样化验合格报告，该报告须由具备正规检测资质的机构出具，并加盖CMA印章。

3. ★中标人须按时、按质、按量完成本清洗项目，保证清洗后蓄水池水质符合国家生活饮用水卫生标准相关指标要求，本项目验收以水样化验报告结果为准，严禁弄虚作假。若清洗完成后，在市政管网水质指标正常的前提下，水质未达到国家相关指标要求、水样化验报告显示不合格的，供应商须无偿重新开展清洗消毒工作，直至水样化验合格，期间产生的全部费用由供应商自行承担；若连续3次验收不合格，采购人有权单方终止合同。

4. 中标人开展现场施工作业时，须严格依照施工安全规范落实施工质量与安全管理工作，施工期间若发生施工质量问题或安全事故，全部责任由中标人承担。

5. 中标人施工过程中须严格遵守采购人各项规章制度，做到文明施工，不得损坏采购人现有设备设施；若施工过程中造成设备设施损坏，中标人须照价赔偿。

## 六、服务质量监管

1. 由采购人每半年对中标人的服务质量进行监督考核（详见附表一《水箱清洗消毒服务质量考评表》），每半年对中标人该周期内所有清洗消毒服务进行综合考评。中标人应积极配合采购人的监督和考评，不得以任何理由拒绝或阻挠采购人的考核。

2. 考评要求：考评总分为100分，考评分按实际考评得分计算。考核结果≥90分为合格；考核结果为80-89分的，中标人应对存在问题限时整改，同一问题连续出现两次的，采购人有权对中标人按500元/次进行扣罚；考核结果为70-79分的，采购人有权对中标人按单次服务费1000元/次进行扣罚，如果中标人连续2次服务质量考核低于75分或因中标人的责任发生安全事件且造成严重后果的，采购人有权拒绝支付服务费且单方提前终止合同，并继续追究中标人相关责任。

3. 如中标人未按要求落实相关清洗消毒服务，存在弄虚作假行为的，采购人有权进行相应的扣罚：第一次发现扣罚500元，第二次发现扣罚1000元，第三次发现扣罚1500元，达到三次采购人有权中止合同并扣罚合同总额20%违约金。

## 七、付款结算方式

★每半年结算一次。采购人每半年对中标人的服务质量进行监督考核后结算，根据当次清洗消毒的服务考评结果，按照当次清洗消毒的内容进行结算（医院的水池、水箱清洗次数共11次/年，将每年的服务费划分11份计算，按实际清洗消毒考评结果结算）。每次水池清洗消毒完毕后，中标人向采购人提交水质检验报告，采购人在每次清洗消毒完毕后7天内将服务考评结果反馈中标人。中标人对考核结果有异议的，应在收到反馈后两天内提交书面意见，逾期未提交视为同意。经双方确定服务费用后，中标人开具有效发票，采购人收到发票并审核无误后的六个月内支付费用。

八、争议解决方式

1. 若本项目履行过程中发生纠纷，经协商、调解仍无法解决的，可向中山市经济合同仲裁机关申请仲裁，或向采购人所在地人民法院提起诉讼。

2. 本项目未尽事宜，由合同双方协商确定。

九、评审方式

本项目采用经评审的最低投标价法开展评审工作，在满足采购需求书实质性要求的前提下，确定投标报价最低的投标人为中标候选人（报价格式详见附件二《响应文件模板》）。如有两家或以上供应商相同报价时，以平台响应报名时间更早者为优先。

十、纸质版资料提交方式

请于2026年10月22日17:00前，将上述资料（招标文件格式详见附件二《响应文件模板》）一式三份（正本一份、副本两份）密封并加盖公章，并在投递资料封面注明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话。资料可通过现场提交或邮寄方式递交。所有递交的资料均不予退还。

递交地址：中山市小榄镇兆隆路一号东升医院行政楼七楼采购办。

项目截止时间为止，逾期送达或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人均不予受理。

供应商应在医院采购平台https://www.cotenders.cn/ 完成项目响应登记并上传电子文件。

联系人：杨老师

联系电话：0760-22896930

纪检联系人：吴老师

联系电话：0760-22825236